左拨杆：remote_s[0] 右拨杆：remote_s[1]
上:  0x01
中：0x03

下：0x02

左遥感上下：remote_ch[3] 左遥感左右：remote_ch[2]

右遥感上下：remote_ch[1] 右遥感左右：remote_ch[0]

最左：0xFD6C = -659

最右：0x0294 = 660

舵机工作占空比 0~12.5% duty (0~2.5ms per 20ms)

最大转向

| Duty | angle |
| --- | --- |
| 0.073 | 0 |
| 0.1 | +35 |
| 0.046 | -35 |

轮胎半径r:

54mm

小端：

数据发送：

| [0] | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5A | A5 | LEN(L) | LEN(H) | SUM(L) | SUM(H) | Delta |  |  |  | mode |
| [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] |  |  |  |  |  |
| TxR |  |  |  | 7A | A7 |  |  |  |  |  |

需注意，SUM计算时不包括帧尾，且SUM对应两个字节为00 00。

delta信息单位为前轮角度 -35° ~  35°

TxR信息为单个电机的电流在内存上数据+-16836   对应+- 20 A 也即对应+-1.56N.m

Model = 0 力矩模式

Model = 1 速度模式

力矩：

3508额定电流10A，在减速比19:1情况下，10A -> 3N.m

1:7的RC车减速比为5:1,因此单个3508在10A电流下 额定扭矩约为0.78N，
C板向上位机反馈的TxR信息为电流在内存上数据+-16836 对应+- 20 A

西天台测量结果：

滚动摩擦系数：0.1

静摩擦系数μ:0.5

车辆参数；

质量m  ：8kg

前轴距a :  0.2m

后轴距b : 0.22m

轮距： 0.30 m

天台坐标转换：

旋转矩阵角度 ：pi+0.01 rad

初始点经纬度：

latitude[0]= 39.96300548

longitude[0]=116.30368265